# San Cristobal

En la isla San Cristóbal, la mayor parte de la población se concentra en Puerto Baquerizo Moreno, cabecera cantonal y capital de la provincia de las Galápagos. Por su parte, El Progreso constituye el principal asentamiento rural de la isla y concentra parte de las actividades agrícolas y residenciales fuera del área urbana. Como resultado, una proporción importante de los desplazamientos diarios ocurre entre estos dos sectores, especialmente por motivos laborales, educativos y de acceso a servicios.

La red vial de San Cristóbal está compuesta principalmente por carreteras asfaltadas que conectan Puerto Baquerizo Moreno con El Progreso, el aeropuerto y los principales atractivos turísticos de la isla. Debido a la ausencia de vías de alta velocidad y a las cortas distancias de viaje, la movilidad se caracteriza por recorridos de duración moderada y velocidades relativamente bajas.

Desde el punto de vista turístico, los destinos con mayor afluencia de visitantes accesibles por carretera son La Lobería y Puerto Chino, los cuales generan una parte importante de los desplazamientos realizados por vehículos de transporte turístico. Adicionalmente, los servicios de taxi realizan frecuentemente recorridos entre el Aeropuerto de San Cristóbal y Puerto Baquerizo Moreno, aunque esta ruta presenta una distancia relativamente corta en comparación con otras rutas turísticas de la isla.

Con base en estas características demográficas, turísticas y de infraestructura vial, los perfiles de actividad desarrollados para San Cristóbal se construyeron considerando como corredores principales las conexiones entre Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso, el aeropuerto y las zonas turísticas más visitadas de la isla.

PERFILES DE ACTIVIDAD SAN CRISTOBAL

SUV

Tabla 1. Métricas generales del SUV en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 41.68 km |
| Distancia sobre asfalto | 41.68 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 41.68 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 437 m |
| Descenso acumulado | 560 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 2 h 37 min |
| Tiempo detenido | 21 h 22 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo SUV corresponde a una familia, funcionario o empresario residente en la isla San Cristóbal. Su jornada inicia con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 07:30 h, permaneciendo el vehículo estacionado en la zona residencial, consistente con el patrón de movilidad cotidiano de la isla.

A las 07:30 h comienza el primer desplazamiento del día, recorriendo aproximadamente 11.71 km desde El Progreso hacia Puerto Baquerizo Moreno. Este trayecto representa el desplazamiento habitual hacia el principal centro administrativo, comercial y de servicios de la isla, donde se concentran la mayoría de las actividades laborales, educativas y gubernamentales. Durante este recorrido se registra un descenso de elevación debido a que El Progreso se ubica en la parte alta de la isla, mientras que Puerto Baquerizo Moreno se encuentra al nivel del mar. La circulación se desarrolla completamente sobre vías asfaltadas y en condiciones de velocidad moderada, características propias de la red vial de San Cristóbal.

Entre las 08:30 y las 13:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales o administrativas en Puerto Baquerizo Moreno.

Alrededor de las 13:00 h se realiza un recorrido urbano de 9.13 km, correspondiente a desplazamientos asociados a reuniones, diligencias, visitas institucionales, actividades comerciales o almuerzo. Este tipo de movilidad es habitual dentro del área urbana de Puerto Baquerizo Moreno, donde la corta distancia entre los diferentes servicios genera múltiples recorridos locales durante la jornada.

Posteriormente, entre las 13:45 y las 20:00 h, el vehículo permanece nuevamente estacionado mientras continúan las actividades laborales, administrativas o comerciales del usuario.

A las 20:00 h se efectúa un segundo recorrido urbano de 11.71 km, representativo de desplazamientos vespertinos relacionados con actividades personales, comerciales o reuniones antes del retorno al domicilio.

Finalmente, entre las 21:00 y las 21:45 h se realiza el último trayecto del día, recorriendo 9.13 km desde Puerto Baquerizo Moreno hacia El Progreso. Este desplazamiento corresponde al regreso al hogar, implicando un ascenso hacia la parte alta de la isla y reflejando el patrón residencial existente entre ambos sectores. Una vez concluido el recorrido, el vehículo permanece estacionado desde las 21:45 h hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el vehículo completa 41.68 km diarios distribuidos en cuatro tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 2 h 37 min, equivalente aproximadamente al 10 % del día, mientras permanece detenido durante el 90 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre pavimento y en entorno urbano, reflejando la infraestructura vial predominante de San Cristóbal. El perfil topográfico registra 437 m de ascenso y 560 m de descenso, evidenciando la influencia del relieve volcánico de la isla y, particularmente, de los desplazamientos entre la zona alta de El Progreso y Puerto Baquerizo Moreno. En conjunto, este perfil reproduce adecuadamente la movilidad cotidiana de un usuario que combina residencia en la parte alta con actividades laborales y de servicios concentradas en el principal núcleo urbano de San Cristóbal.

TRUCK

Tabla 2. Métricas generales del camión en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 158.24 km |
| Distancia sobre asfalto | 158.24 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 7.81 km (4%) |
| Recorridos en zona rural | 150.43 km (95%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 3 h 50 min |
| Tiempo detenido | 20 h 10 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo corresponde a un operador comercial o de distribución encargado del transporte de mercancías entre Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso y los distintos establecimientos comerciales, institucionales y turísticos conectados por la red vial de San Cristóbal. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las operaciones logísticas del día.

A las 06:00 h inicia el primer desplazamiento, recorriendo 5.99 km en zona urbana sobre pavimento. Este trayecto corresponde al traslado desde el lugar de resguardo del vehículo hacia bodegas, centros de acopio, comercios o puntos de carga ubicados principalmente en Puerto Baquerizo Moreno, donde se concentran las actividades comerciales y administrativas de la isla.

Entre las 06:30 y las 08:30 h el camión permanece detenido mientras se realizan las labores de preparación para la jornada, incluyendo carga de mercancías, organización de pedidos, revisión del vehículo y planificación de la ruta de distribución.

A partir de las 08:30 h se desarrolla el primer recorrido principal del día, con 71.36 km sobre vías asfaltadas en un entorno predominantemente rural. Este desplazamiento representa la distribución de mercancías entre los distintos sectores conectados por la red vial de la isla, aprovechando el corredor principal que comunica Puerto Baquerizo Moreno con El Progreso y otros destinos de interés económico y turístico. Debido a la limitada extensión urbana de San Cristóbal, la mayor parte del recorrido se desarrolla fuera del núcleo urbano, aunque siempre sobre carreteras pavimentadas.

Entre las 10:00 y las 14:50 h el vehículo permanece estacionado mientras se realizan actividades de descarga, abastecimiento, entrega de productos, recepción de mercancías o atención a clientes, propias de un vehículo dedicado a la distribución comercial.

Posteriormente, entre las 14:50 y las 16:30 h, el camión efectúa un segundo recorrido de 79.06 km, nuevamente sobre vías asfaltadas y mayoritariamente en zona rural. Este trayecto corresponde a la continuación de las labores de distribución o al retorno desde los distintos puntos de entrega hacia las áreas de operación, completando la mayor parte del kilometraje diario.

Entre las 16:30 y las 17:50 h el vehículo permanece detenido mientras se desarrollan actividades finales de la jornada, como descarga de mercancías remanentes, organización del inventario, entrega de documentación o preparación para las operaciones del día siguiente.

Finalmente, entre las 17:50 y las 18:00 h se realiza un corto desplazamiento urbano de 1.82 km, correspondiente al retorno hacia el estacionamiento, centro logístico o lugar habitual de resguardo del vehículo. Desde las 18:00 h hasta la medianoche el camión permanece fuera de operación mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares.

En conjunto, el vehículo recorre 158.24 km diarios distribuidos en cuatro tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 3 h 50 min, equivalente aproximadamente al 15 % del día, permaneciendo detenido el 85 % restante. La totalidad del recorrido se realiza sobre carreteras asfaltadas, mientras que el 95 % del kilometraje corresponde a desplazamientos fuera del núcleo urbano, reflejando que la actividad principal del camión consiste en conectar los diferentes sectores de la isla mediante el corredor vial existente. Este perfil representa adecuadamente la operación de un vehículo dedicado a la distribución comercial en San Cristóbal, donde la infraestructura vial asfaltada conecta Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso y los principales destinos de actividad económica, administrativa y turística, concentrando la mayor parte de los desplazamientos de carga terrestre de la isla.

PICKUP

Tabla 3. Métricas generales de la camioneta en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 229.35 km |
| Distancia sobre asfalto | 229.35 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 17.53 km (7%) |
| Recorridos en zona rural | 184.99 km (80%) |
| Recorridos en zona mixta | 26.82 km (11%) |
| Ascenso acumulado | 4481 m |
| Descenso acumulado | 4488 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 5 h 57 min |
| Tiempo detenido | 18 h 02 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta camioneta doble cabina corresponde a un agricultor, pescador o pequeño empresario que desarrolla actividades productivas y comerciales en distintos sectores de la isla San Cristóbal. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 07:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado en el domicilio o lugar habitual de resguardo antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón es consistente con usuarios que combinan labores productivas, abastecimiento y transporte de mercancías ligeras a lo largo del día.

A las 07:00 h inicia el primer desplazamiento, recorriendo 11.71 km por vías asfaltadas dentro del entorno urbano. Este trayecto representa el traslado hacia Puerto Baquerizo Moreno para realizar actividades comerciales, adquirir suministros, transportar productos o iniciar la jornada laboral en el principal centro económico y administrativo de la isla, donde se concentran la mayoría de los servicios y establecimientos comerciales.

Entre las 08:00 y las 11:15 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales, comerciales o de abastecimiento.

A las 11:15 h comienza un recorrido de 30.80 km por vías asfaltadas en zona rural desde Puerto Baquerizo Moreno hacia El Progreso. Este desplazamiento representa el traslado hacia áreas agrícolas, centros de producción o zonas residenciales ubicadas en la parte alta de la isla, donde numerosos pequeños productores desarrollan sus actividades. Debido al relieve volcánico de San Cristóbal, este recorrido implica un ascenso significativo de elevación.

Tras una breve pausa para el almuerzo entre las 12:00 y las 12:15 h, el usuario realiza el recorrido de retorno de 30.80 km desde El Progreso hacia Puerto Baquerizo Moreno, descendiendo nuevamente hacia el principal núcleo urbano para continuar con actividades comerciales, entrega de productos o abastecimiento.

Entre las 13:00 y las 14:30 h el vehículo permanece detenido durante la pausa principal del mediodía.

A partir de las 14:30 h se desarrolla uno de los recorridos de mayor longitud del día, con 61.70 km desde Puerto Baquerizo Moreno hacia Puerto Chino en varios viajes, sobre carreteras asfaltadas y principalmente en entorno rural. Este desplazamiento puede representar actividades relacionadas con la pesca artesanal, turismo, transporte de insumos, visitas a propiedades rurales o abastecimiento de establecimientos ubicados fuera del casco urbano.

Entre las 16:00 y las 17:30 h se realiza el trayecto de regreso de 61.70 km desde Puerto Chino hacia Puerto Baquerizo Moreno en varios viajes, completando las actividades productivas desarrolladas durante la tarde y retornando hacia el principal centro urbano de la isla.

Posteriormente, entre las 17:30 y las 19:00 h el vehículo permanece estacionado mientras continúan actividades comerciales, descarga de mercancías, organización del trabajo o gestiones administrativas.

Entre las 19:00 y las 20:00 h se efectúa un recorrido de 26.82 km en condiciones de circulación mixta, combinando trayectos urbanos y rurales. Este desplazamiento representa diligencias finales de la jornada, abastecimiento adicional o visitas relacionadas con las actividades económicas del usuario antes del retorno definitivo al domicilio.

Tras una hora dedicada a actividades personales y familiares, entre las 21:00 y las 21:30 h se realiza un último recorrido urbano de 5.82 km, correspondiente al regreso al lugar de residencia, donde el vehículo permanece estacionado desde las 21:30 h hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, la camioneta recorre 229.35 km diarios distribuidos en siete tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 5 h 57 min, equivalente aproximadamente al 24 % del día, permaneciendo detenida el 76 % restante. La totalidad de los desplazamientos se realiza sobre carreteras asfaltadas, predominando los recorridos rurales (80 %) y complementándose con trayectos urbanos y mixtos asociados a actividades comerciales, agrícolas y pesqueras. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 4481 m de ascenso y 4488 m de descenso, resultado de la suma de múltiples desplazamientos realizados entre los diferentes sectores de la isla a lo largo de la jornada, reflejando la influencia del relieve volcánico de San Cristóbal. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la movilidad de una camioneta utilizada para actividades productivas y de pequeña distribución en San Cristóbal, donde la conectividad entre Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso, Puerto Chino y otros sectores rurales constituye la base de la actividad económica diaria.

BUS

Tabla 4. Métricas generales del bus en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 159.70 km |
| Distancia sobre asfalto | 101.88 km (63%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 57.82 km (36%) |
| Recorridos en zona urbana | 101.88 km (63%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona mixta | 57.82 km (36%) |
| Ascenso acumulado | 1411 m |
| Descenso acumulado | 1412 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 10 h 30 min |
| Tiempo detenido | 13 h 30 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo corresponde a un conductor de ruta local encargado del transporte público de pasajeros dentro de la isla San Cristóbal. Su jornada inicia con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 08:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio del servicio diario. Este patrón es consistente con la operación de rutas que conectan el principal núcleo urbano de Puerto Baquerizo Moreno con otros sectores de la isla y con los principales destinos accesibles por carretera.

A las 08:00 h comienza el primer recorrido del día, cubriendo 28.91 km en condiciones de circulación mixta entre Puerto Baquerizo Moreno y Puerto Chino. Este trayecto representa uno de los recorridos de mayor demanda para el transporte de residentes y visitantes que se desplazan hacia sectores periféricos y zonas de interés turístico. Debido al relieve volcánico de la isla, el recorrido acumula aproximadamente 722 m de ascenso y 689 m de descenso, reflejando las variaciones de elevación presentes a lo largo de la ruta.

Entre las 09:00 y las 10:00 h el bus realiza el recorrido de retorno de 28.91 km desde Puerto Chino hacia Puerto Baquerizo Moreno, transportando pasajeros que regresan al principal centro urbano. En este trayecto se registran aproximadamente 689 m de ascenso y 723 m de descenso, completando el ciclo de servicio entre ambos destinos.

Desde las 10:00 hasta las 13:00 h el vehículo desarrolla 35.97 km de circulación urbana sobre pavimento, correspondientes a la operación regular dentro de Puerto Baquerizo Moreno. Durante este período se realizan múltiples recorridos de corta distancia con frecuentes detenciones para el ascenso y descenso de pasajeros, atendiendo la demanda cotidiana de residentes, trabajadores y estudiantes.

Entre las 13:00 y las 17:00 h el bus continúa prestando servicio urbano, recorriendo 47.94 km sobre vías asfaltadas. Esta franja concentra gran parte de la movilidad diaria asociada al retorno de estudiantes, desplazamientos laborales, actividades comerciales y acceso a servicios, por lo que el vehículo permanece prácticamente en operación continua.

Posteriormente, entre las 17:00 y las 18:00 h, el vehículo permanece detenido durante una pausa operacional destinada al descanso del conductor, inspección rutinaria de la unidad o preparación para el último período de servicio de la jornada.

Entre las 18:00 y las 19:30 h se desarrolla el recorrido final del día, cubriendo 17.98 km en el entorno urbano de Puerto Baquerizo Moreno. Este período coincide con la demanda generada por el retorno de trabajadores y usuarios hacia sus hogares, completando las últimas frecuencias del servicio público antes de finalizar la operación diaria.

A partir de las 19:30 h el bus permanece fuera de servicio mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares y el vehículo queda estacionado hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el vehículo recorre 159.70 km diarios distribuidos en cinco tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 10 h 30 min, equivalente aproximadamente al 43 % del día, permaneciendo detenido el 57 % restante. El servicio combina recorridos urbanos (63 %) con trayectos mixtos (36 %) que conectan Puerto Baquerizo Moreno con sectores periféricos de la isla, reflejando el funcionamiento del sistema de transporte público local. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 1411 m de ascenso y 1412 m de descenso, resultado de la suma de múltiples recorridos efectuados durante la jornada sobre la red vial de San Cristóbal. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana de un bus de transporte público, cuya función principal consiste en garantizar la movilidad de residentes y visitantes entre el principal núcleo urbano y los sectores de mayor actividad económica y turística de la isla.

MOTOCICLETA

Tabla 5. Métricas generales de la motocicleta en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 18.88 km |
| Distancia sobre asfalto | 18.88 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 5.54 km (29%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona mixta | 13.35 km (70%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 43 min |
| Tiempo detenido | 23 h 16 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta motocicleta corresponde a un trabajador independiente, mensajero o residente que utiliza el vehículo como medio principal de transporte para desplazamientos cotidianos dentro de la isla San Cristóbal. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:45 h, durante el cual la motocicleta permanece estacionada antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón es consistente con usuarios que requieren un medio de transporte ágil y de bajo costo para movilizarse entre su lugar de residencia, el trabajo y los principales servicios de la isla.

A las 06:45 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 3.41 km por vías asfaltadas en entorno urbano. Este desplazamiento representa el traslado desde la vivienda hacia el lugar de trabajo, un centro de distribución o el inicio de actividades laborales en Puerto Baquerizo Moreno, donde se concentra la mayor parte de la actividad administrativa, comercial y de servicios de San Cristóbal.

Entre las 07:00 y las 17:45 h la motocicleta permanece estacionada mientras el usuario desarrolla su jornada laboral. En el caso de trabajadores independientes o residentes, este período puede corresponder tanto al desarrollo continuo de actividades como a la permanencia del vehículo estacionado durante la prestación de servicios.

A las 17:45 h se realiza el recorrido principal del día, con 13.35 km en condiciones de circulación mixta sobre pavimento. Este trayecto representa desplazamientos asociados a diligencias posteriores a la jornada laboral, visitas personales, entregas, actividades comerciales o el retorno hacia sectores residenciales ubicados fuera del núcleo urbano principal. La combinación de circulación urbana y periurbana refleja la conectividad existente entre Puerto Baquerizo Moreno y las comunidades cercanas, donde las velocidades de operación permanecen moderadas debido a las características de la red vial de la isla.

Entre las 18:15 y las 18:50 h el vehículo permanece detenido mientras el usuario desarrolla actividades personales o familiares.

Finalmente, entre las 18:50 y las 19:00 h se efectúa un último recorrido urbano de 2.13 km, correspondiente al retorno definitivo al domicilio o a un desplazamiento de corta distancia para completar las actividades del día. A partir de las 19:00 h la motocicleta permanece estacionada hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, la motocicleta recorre 18.88 km diarios distribuidos en tres tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 43 min, equivalente aproximadamente al 3 % del día, permaneciendo estacionada durante el 97 % restante. La totalidad de los desplazamientos se realiza sobre carreteras asfaltadas, predominando los recorridos en condiciones de circulación mixta (70 %) y complementándose con trayectos urbanos (29 %), reflejando el uso de la motocicleta como un medio de transporte eficiente para recorridos cotidianos de corta distancia. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la movilidad de trabajadores independientes, mensajeros y residentes de San Cristóbal, cuya actividad diaria se desarrolla principalmente entre Puerto Baquerizo Moreno y los sectores residenciales cercanos.

MICROMOVILIDAD

Tabla 6. Métricas generales de micro movilidad en San Cristóbal

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 7.17 km |
| Distancia sobre asfalto | 3.56 km (50%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 3.56 km (50%) |
| Recorridos en zona urbana | 7.17 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 71 m |
| Descenso acumulado | 71 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 24 min |
| Tiempo detenido | 23 h 35 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo de micromovilidad corresponde a un residente, estudiante o turista que utiliza una bicicleta o scooter eléctrico para desplazamientos cotidianos de corta distancia dentro de la isla San Cristóbal. Su jornada inicia con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 08:42 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja el uso de vehículos de micromovilidad para recorridos locales asociados al trabajo, el estudio, actividades recreativas y turismo.

A las 08:42 h comienza el primer desplazamiento del día, recorriendo 3.76 km entre Puerto Baquerizo Moreno y La Lobería. Este trayecto representa un recorrido habitual hacia uno de los principales atractivos turísticos y recreativos accesibles por vía terrestre de la isla. La circulación se desarrolla íntegramente en entorno urbano y combina tramos pavimentados con sectores de superficie no asfaltada, propios de los accesos al área recreativa. Durante este recorrido se acumulan aproximadamente 34 m de ascenso y 45 m de descenso, reflejando las variaciones de elevación del relieve costero de San Cristóbal.

Entre las 09:00 y las 18:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales, académicas, recreativas o turísticas.

A las 18:00 h se realiza el recorrido de retorno de 3.41 km desde La Lobería hacia Puerto Baquerizo Moreno, nuevamente sobre una combinación de superficies asfaltadas y de ripio. Este desplazamiento representa el regreso al área urbana al finalizar la jornada o la visita recreativa, acumulando aproximadamente 37 m de ascenso y 27 m de descenso.

A partir de las 18:15 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades personales y familiares hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el vehículo de micromovilidad recorre 7.17 km diarios distribuidos en dos tramos de conducción, con un tiempo efectivo de desplazamiento de 24 min, equivalente aproximadamente al 1 % del día, permaneciendo detenido durante el 99 % restante. Todos los desplazamientos se desarrollan en entorno urbano y combinan en partes similares tramos sobre asfalto (50 %) y ripio o grava (50 %), reflejando las características de los accesos hacia zonas recreativas y turísticas como La Lobería. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 71 m de ascenso y 71 m de descenso, resultado de los cambios de elevación presentes en el recorrido. En conjunto, este perfil representa adecuadamente el uso cotidiano de bicicletas y scooters eléctricos en San Cristóbal, donde la corta distancia entre los principales puntos de interés favorece la micromovilidad como una alternativa eficiente y sostenible para residentes, estudiantes y visitantes.

# Isabela

En la isla Isabela, la mayor parte de la población se concentra en Puerto Villamil, único núcleo urbano de relevancia y centro de las actividades administrativas, comerciales y turísticas de la isla. Debido a esta concentración poblacional, gran parte de los desplazamientos diarios se realizan dentro del área urbana o entre Puerto Villamil y los principales atractivos turísticos accesibles por carretera.

La infraestructura vial de Isabela es considerablemente más reducida que la de Santa Cruz o San Cristóbal, por lo que las distancias recorridas por la mayoría de los vehículos son relativamente cortas. En consecuencia, una parte importante de la flota realiza trayectos locales asociados a actividades cotidianas, transporte de pasajeros, acceso a servicios y logística turística dentro de Puerto Villamil.

Desde el punto de vista turístico, los principales destinos de la isla incluyen el Volcán Sierra Negra, una de las mayores calderas volcánicas del mundo y uno de los atractivos terrestres más visitados del archipiélago. Otros sitios de alta demanda turística, como Los Túneles (Cabo Rosa) y Las Tintoreras, requieren transporte marítimo y servicios de guía autorizados, por lo que generan una menor contribución directa al tráfico vehicular terrestre.

Aunque el kilometraje promedio diario de los vehículos en Isabela es relativamente bajo, existe una alta variabilidad entre usuarios. Mientras algunos vehículos operan casi exclusivamente dentro de Puerto Villamil, otros realizan recorridos más largos hacia el acceso al Volcán Sierra Negra y otras zonas periféricas de la isla. Por esta razón, los perfiles de actividad desarrollados consideran una combinación de desplazamientos urbanos de corta distancia y viajes turísticos de mayor longitud, permitiendo representar adecuadamente el promedio diario de movilidad estimado para la isla.

PERFILES DE ACTIVIDAD ISABELA

SUV

Tabla 7. Métricas generales del SUV en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 15.59 km |
| Distancia sobre asfalto | 15.59 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 15.59 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 59 min |
| Tiempo detenido | 23 h 00 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo SUV corresponde a una familia, funcionario o empresario residente en la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 07:40 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado en el domicilio antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja la movilidad característica de Puerto Villamil, donde la mayor parte de la población, los servicios públicos y las actividades comerciales se concentran dentro del mismo núcleo urbano.

A las 07:40 h inicia el primer desplazamiento del día, recorriendo 9.77 km sobre vías completamente asfaltadas y en entorno urbano. Este trayecto representa el traslado hacia el lugar de trabajo, instituciones públicas, establecimientos comerciales o centros educativos ubicados en Puerto Villamil. Debido a las reducidas dimensiones del área urbana y a la proximidad entre los principales servicios, el recorrido se desarrolla íntegramente a velocidades moderadas y sin abandonar el núcleo poblado.

Entre las 08:30 y las 20:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales, administrativas, comerciales o personales. Este extenso período de inactividad refleja el uso típico de un vehículo familiar o ejecutivo, que permanece estacionado durante la jornada y se utiliza principalmente para los desplazamientos de ida y retorno.

A las 20:00 h se realiza el segundo y último recorrido del día, cubriendo 5.82 km sobre vías asfaltadas dentro de Puerto Villamil. Este desplazamiento corresponde al regreso al domicilio o a la realización de actividades personales y familiares al finalizar la jornada laboral.

A partir de las 20:30 h el vehículo permanece estacionado hasta el inicio del siguiente día, completando el ciclo diario de movilidad.

En conjunto, el vehículo recorre 15.59 km diarios distribuidos en dos tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 59 min, equivalente aproximadamente al 4 % del día, permaneciendo estacionado el 96 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas y en entorno urbano, reflejando la reducida extensión territorial de Puerto Villamil y la concentración de las actividades económicas, administrativas y de servicios dentro del mismo núcleo poblado. Este perfil representa adecuadamente la movilidad cotidiana de un vehículo familiar o ejecutivo en Isabela, donde las cortas distancias entre la vivienda, el trabajo y los principales servicios favorecen recorridos breves y de baja velocidad.

TRUCK

Tabla 8. Métricas generales del camión en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 40.72 km |
| Distancia sobre asfalto | 40.72 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 20.96 km (51%) |
| Recorridos en zona rural | 19.76 km (48%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 2 h 10 min |
| Tiempo detenido | 21 h 50 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este camión de carga mediana corresponde a un operador comercial o de distribución encargado del abastecimiento de comercios, establecimientos turísticos y actividades productivas de la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las operaciones logísticas diarias. Este patrón refleja la dinámica de distribución característica de Puerto Villamil, donde la mayor parte del abastecimiento se concentra en recorridos de corta distancia debido a la limitada extensión de la red vial de la isla.

A las 06:00 h inicia el primer desplazamiento del día, recorriendo 11.98 km sobre vías asfaltadas dentro del entorno urbano de Puerto Villamil. Este trayecto corresponde al traslado hacia bodegas, centros de distribución, comercios o puntos de carga donde se preparan las mercancías que serán distribuidas durante la jornada.

Entre las 07:00 y las 08:05 h el camión permanece detenido mientras se realizan labores de preparación, carga de productos, organización de pedidos e inspección del vehículo antes de iniciar la ruta principal de distribución.

A las 08:05 h comienza el recorrido principal del día, cubriendo 19.76 km sobre carreteras asfaltadas en entorno rural. Este desplazamiento representa el transporte de mercancías hacia explotaciones agropecuarias, alojamientos turísticos, instalaciones de servicio o sectores ubicados fuera del núcleo urbano de Puerto Villamil. La reducida longitud de la red vial de Isabela hace que estos recorridos mantengan tiempos de viaje relativamente cortos, aun cuando se desarrollan fuera del área urbana.

Entre las 08:30 y las 17:45 h el vehículo permanece estacionado mientras se realizan actividades propias de la distribución, como descarga de mercancías, abastecimiento de establecimientos, recepción de productos o labores logísticas asociadas a la operación comercial.

Al finalizar la jornada, entre las 17:45 y las 18:30 h, el camión realiza un recorrido urbano de 8.98 km sobre pavimento, correspondiente al retorno hacia el centro logístico, la bodega o el lugar habitual de resguardo del vehículo, además de posibles entregas finales dentro de Puerto Villamil.

A partir de las 18:30 h el vehículo permanece fuera de operación mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo estacionado hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el camión recorre 40.72 km diarios distribuidos en tres tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 2 h 10 min, equivalente aproximadamente al 9 % del día, permaneciendo detenido el 91 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas, distribuyéndose de forma equilibrada entre recorridos urbanos (51 %) y rurales (48 %), lo que refleja la combinación de actividades de abastecimiento dentro de Puerto Villamil y distribución hacia los sectores periféricos de la isla. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana de un camión de carga mediana en Isabela, donde la logística de mercancías se caracteriza por recorridos relativamente cortos que conectan el principal núcleo urbano con las áreas productivas y de servicio.

PICKUP

Tabla 9. Métricas generales de la camioneta en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 38.06 km |
| Distancia sobre asfalto | 17.46 km (45%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 20.60 km (54%) |
| Recorridos en zona urbana | 17.46 km (45%) |
| Recorridos en zona rural | 20.60 km (54%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 1 h 33 min |
| Tiempo detenido | 22 h 26 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta camioneta doble cabina corresponde a un agricultor, pescador o pequeño empresario que desarrolla actividades productivas en la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 07:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las labores diarias. Este patrón refleja el uso habitual de este tipo de vehículo para combinar desplazamientos urbanos con recorridos hacia las zonas agrícolas y productivas ubicadas fuera de Puerto Villamil.

A las 07:00 h inicia el primer desplazamiento del día, recorriendo 5.82 km sobre vías asfaltadas dentro de Puerto Villamil. Este trayecto representa el traslado hacia centros de abastecimiento, comercios, bodegas o puntos de reunión donde se preparan las actividades de la jornada y se organizan los insumos o equipos necesarios para el trabajo.

Entre las 07:30 y las 09:30 h la camioneta permanece estacionada mientras el usuario realiza labores de preparación, carga de herramientas, abastecimiento de materiales o coordinación de las actividades productivas antes de dirigirse hacia las zonas rurales.

A las 09:30 h comienza el recorrido principal del día, cubriendo 20.60 km entre Puerto Villamil y el acceso al Volcán Sierra Negra. Este trayecto se desarrolla predominantemente en entorno rural y combina superficies asfaltadas con caminos de ripio o grava, característicos de los accesos hacia las áreas agrícolas, ganaderas y de interés turístico del interior de la isla. Este recorrido representa actividades como transporte de productos agrícolas, abastecimiento de fincas, mantenimiento de infraestructura rural o apoyo a servicios turísticos vinculados al Volcán Sierra Negra.

Entre las 10:00 y las 15:30 h el vehículo permanece detenido mientras el usuario desarrolla las actividades propias de su jornada, incluyendo labores agrícolas, mantenimiento de predios, transporte de insumos o atención de actividades económicas en la zona rural.

Al finalizar estas actividades, entre las 15:30 y las 16:00 h, la camioneta realiza un recorrido urbano de 5.82 km dentro de Puerto Villamil, correspondiente al retorno hacia áreas comerciales o de almacenamiento para descargar productos, realizar compras o efectuar gestiones administrativas.

Posteriormente, entre las 16:00 y las 19:30 h el vehículo permanece estacionado mientras continúan actividades relacionadas con la organización del trabajo, atención de clientes o labores comerciales.

Finalmente, entre las 19:30 y las 20:00 h se desarrolla un último recorrido urbano de 5.82 km, correspondiente al regreso al domicilio o a desplazamientos personales al finalizar la jornada laboral. A partir de las 20:00 h el vehículo permanece estacionado hasta el inicio del día siguiente.

En conjunto, la camioneta recorre 38.06 km diarios distribuidos en cuatro tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 1 h 33 min, equivalente aproximadamente al 6 % del día, permaneciendo detenida el 94 % restante. La movilidad se distribuye de forma prácticamente equilibrada entre recorridos urbanos (45 %) y rurales (54 %), mientras que la superficie de rodadura combina asfalto (45 %) y ripio o grava (54 %), reflejando las condiciones de acceso a las zonas productivas del interior de Isabela. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana de una camioneta utilizada por agricultores, pescadores y pequeños empresarios, quienes desarrollan sus actividades entre Puerto Villamil y las áreas rurales de la isla.

BUS

Tabla 10. Métricas generales del bus en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 29.95 km |
| Distancia sobre asfalto | 29.95 km (99%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 29.95 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 2 h 30 min |
| Tiempo detenido | 21 h 30 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo corresponde a un conductor de ruta local encargado del transporte público de pasajeros en la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 09:30 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio del servicio diario. Este patrón refleja la operación característica del transporte público en Puerto Villamil, donde la demanda de movilidad se concentra principalmente dentro del área urbana y las distancias entre los principales puntos de interés son reducidas.

A las 09:30 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 11.98 km sobre vías completamente asfaltadas dentro de Puerto Villamil. Este trayecto representa el inicio del servicio regular, atendiendo desplazamientos de residentes, trabajadores, estudiantes y visitantes hacia establecimientos comerciales, instituciones públicas, alojamientos turísticos y otros servicios ubicados en el núcleo urbano.

Entre las 10:30 y las 12:30 h el vehículo permanece detenido mientras el conductor realiza una pausa operacional, espera la siguiente frecuencia del servicio o desarrolla actividades relacionadas con la operación del transporte público.

A las 12:30 h comienza el segundo recorrido de 11.98 km, correspondiente a la continuidad del servicio urbano durante el período de mayor actividad del día. Este trayecto atiende principalmente desplazamientos asociados a actividades comerciales, acceso a servicios, movilidad de trabajadores y visitantes, manteniendo recorridos de corta distancia y velocidades moderadas propias de la circulación dentro de Puerto Villamil.

Entre las 13:30 y las 18:00 h el vehículo permanece estacionado durante la pausa principal de la jornada, coincidiendo con un período de menor demanda del servicio de transporte público.

Finalmente, entre las 18:00 y las 18:30 h el bus realiza un último recorrido urbano de 5.99 km, correspondiente a las últimas frecuencias del servicio, facilitando el retorno de pasajeros hacia sus hogares o alojamientos antes de finalizar la operación diaria.

A partir de las 18:30 h el vehículo permanece fuera de servicio mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo estacionado hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el bus recorre 29.95 km diarios distribuidos en tres tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 2 h 30 min, equivalente aproximadamente al 10 % del día, permaneciendo detenido el 90 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas y en entorno urbano, reflejando la concentración de la actividad económica, turística y administrativa en Puerto Villamil y las reducidas distancias características de la red vial de Isabela. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana del transporte público de la isla, cuyo servicio se orienta principalmente a satisfacer la movilidad local de residentes y visitantes mediante recorridos urbanos de corta distancia.

MOTOCICLETA

Tabla 11. Métricas generales de la motocicleta en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 3.57 km |
| Distancia sobre asfalto | 3.57 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 3.57 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 12 min |
| Tiempo detenido | 23 h 47 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta motocicleta corresponde a un trabajador independiente, mensajero o residente que utiliza el vehículo como medio principal de transporte para desplazamientos cotidianos dentro de Puerto Villamil, en la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:52 h, durante el cual la motocicleta permanece estacionada antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja el uso de la motocicleta como una alternativa práctica y eficiente para movilizarse en una ciudad de reducida extensión territorial.

A las 06:52 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 1.61 km sobre vías completamente asfaltadas y en entorno urbano. Este trayecto representa el desplazamiento desde la vivienda hacia el lugar de trabajo, un establecimiento comercial o el inicio de las actividades laborales dentro de Puerto Villamil, donde la proximidad entre los diferentes servicios hace innecesarios recorridos de mayor longitud.

Entre las 07:00 y las 18:06 h la motocicleta permanece estacionada mientras el usuario desarrolla su jornada laboral o realiza actividades personales. En el caso de trabajadores independientes o mensajeros, este período también puede incluir el tiempo en que el vehículo permanece detenido entre servicios o durante la atención de clientes.

Al finalizar la jornada, entre las 18:06 y las 18:15 h, se realiza un segundo recorrido urbano de 1.96 km, correspondiente al retorno hacia el domicilio o a un breve desplazamiento para efectuar compras, visitar comercios o atender actividades personales antes de finalizar el día.

A partir de las 18:15 h la motocicleta permanece estacionada mientras el usuario desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo fuera de operación hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, la motocicleta recorre 3.57 km diarios distribuidos en dos tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 12 min, equivalente a aproximadamente 1 % del día, permaneciendo estacionada durante el 99 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas y en entorno urbano, reflejando la reducida extensión de Puerto Villamil y la cercanía entre las principales zonas residenciales, comerciales y de servicios. En conjunto, este perfil representa adecuadamente el uso cotidiano de una motocicleta en Isabela, donde las cortas distancias y la baja intensidad del tráfico favorecen este medio de transporte para la movilidad diaria de residentes y trabajadores.

MICROMOVILIDAD

Tabla 12. Métricas generales de micro movilidad en Isabela

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 2.06 km |
| Distancia sobre asfalto | 2.06 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 2.06 km (99%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 7 min |
| Tiempo detenido | 23 h 52 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo de micromovilidad corresponde a un residente, estudiante o turista que utiliza una bicicleta o scooter eléctrico para desplazamientos cotidianos de muy corta distancia dentro de Puerto Villamil, en la isla Isabela. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:56 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja el uso de la micromovilidad como una alternativa eficiente y sostenible para desplazarse dentro del principal núcleo urbano de la isla.

A las 06:56 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 0.82 km sobre vías asfaltadas en entorno urbano. Este trayecto representa el desplazamiento desde la vivienda hacia un establecimiento educativo, el lugar de trabajo, un comercio o un punto de encuentro ubicado dentro de Puerto Villamil. La corta duración del recorrido evidencia la proximidad entre las principales zonas residenciales y los servicios urbanos.

Entre las 07:00 y las 18:10 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales, académicas, recreativas o turísticas. Este prolongado período de inactividad es característico de vehículos de micromovilidad utilizados únicamente para los desplazamientos de ida y retorno.

Al finalizar la jornada, entre las 18:10 y las 18:15 h, se realiza un segundo recorrido urbano de 1.24 km, correspondiente al regreso hacia la vivienda o al desplazamiento hacia establecimientos comerciales, restaurantes o espacios recreativos antes de concluir las actividades del día.

A partir de las 18:15 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo fuera de operación hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el vehículo de micromovilidad recorre 2.06 km diarios distribuidos en dos tramos de conducción, con un tiempo efectivo de desplazamiento de 7 min, equivalente aproximadamente al 0.5 % del día, permaneciendo estacionado durante más del 99 % de la jornada. La totalidad de los recorridos se desarrolla sobre vías asfaltadas y en entorno urbano, reflejando la reducida extensión territorial de Puerto Villamil y la cercanía entre los principales destinos cotidianos. En conjunto, este perfil representa adecuadamente el uso de bicicletas y scooters eléctricos en Isabela, donde las cortas distancias y el entorno urbano compacto favorecen la micromovilidad como una alternativa práctica, sostenible y de baja velocidad para residentes, estudiantes y visitantes.

# Santa Cruz

En la isla Santa Cruz, la mayor parte de la población se concentra en Puerto Ayora, principal centro urbano y económico del archipiélago, así como en las zonas residenciales de Bellavista y Santa Rosa, ubicadas en la parte alta de la isla. Debido a esta distribución poblacional, una proporción importante de los desplazamientos diarios ocurre entre las zonas altas y Puerto Ayora por motivos laborales, educativos, comerciales y de acceso a servicios.

La red vial de Santa Cruz es la más desarrollada de las islas habitadas y conecta Puerto Ayora con Bellavista, Santa Rosa, el Canal de Itabaca y el Aeropuerto de Baltra. Como resultado, la movilidad terrestre presenta recorridos de mayor longitud que en San Cristóbal e Isabela, especialmente en los corredores que conectan el puerto con la infraestructura aeroportuaria y los principales atractivos turísticos de la isla.

Desde el punto de vista turístico, una de las rutas con mayor demanda corresponde al corredor Puerto Ayora – Canal de Itabaca – Aeropuerto de Baltra, utilizado diariamente para el traslado de visitantes que ingresan o salen del archipiélago. Asimismo, son frecuentes los desplazamientos hacia sectores rurales como El Cascajo, El Chato, Rancho Primicias y diversas playas de acceso terrestre, los cuales generan una parte importante de la movilidad asociada al turismo.

En el caso de los vehículos de transporte comercial, especialmente taxis y camionetas pickup, predominan actividades como el transporte de pasajeros dentro de Puerto Ayora, la recogida de turistas en hoteles, los traslados entre Puerto Ayora y el Canal de Itabaca, así como recorridos turísticos hacia las zonas altas de la isla. Adicionalmente, durante las horas de la tarde y la noche se realizan actividades de logística urbana y transporte local asociadas al funcionamiento de comercios, hoteles y restaurantes.

Con base en estas características demográficas, turísticas y de infraestructura vial, los perfiles de actividad desarrollados para Santa Cruz consideran como corredores principales las conexiones entre Puerto Ayora, Bellavista, el Canal de Itabaca, el Aeropuerto de Baltra y los principales atractivos turísticos terrestres de la isla.

PERFILES DE ACTIVIDAD SANTA CRUZ

SUV

Tabla 13. Métricas generales del SUV en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 50.08 km |
| Distancia sobre asfalto | 50.08 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 50.08 km (100%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Ascenso acumulado | 234 m |
| Descenso acumulado | 299 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 3 h 10 min |
| Tiempo detenido | 20 h 49 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo SUV corresponde a una familia, funcionario o empresario que desarrolla sus actividades cotidianas en la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 07:30 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja la movilidad habitual entre los sectores residenciales ubicados en Bellavista y el principal centro económico, comercial y administrativo de Puerto Ayora.

A las 07:30 h inicia el primer desplazamiento del día, recorriendo 11.71 km desde Bellavista hacia Puerto Ayora sobre vías completamente asfaltadas. Este trayecto representa el traslado hacia lugares de trabajo, instituciones públicas, establecimientos comerciales o centros educativos. Durante el recorrido se registra un descenso acumulado de aproximadamente 291 m, característico de la diferencia de elevación entre las zonas altas de Bellavista y el área costera de Puerto Ayora.

Entre las 08:30 y las 13:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla su jornada laboral, realiza gestiones administrativas o participa en actividades comerciales.

A las 13:00 h se efectúa un recorrido urbano de 5.82 km sobre pavimento, correspondiente a desplazamientos de corta distancia dentro de Puerto Ayora. Este trayecto puede representar visitas a instituciones, reuniones de trabajo, diligencias administrativas o desplazamientos hacia establecimientos comerciales durante la jornada.

Entre las 13:30 y las 16:30 h el vehículo permanece detenido durante la pausa del mediodía, mientras el usuario desarrolla actividades personales o laborales.

A las 16:30 h comienza un nuevo recorrido urbano de 11.71 km, asociado a la continuación de las actividades diarias dentro de Puerto Ayora. Este desplazamiento representa reuniones, visitas a clientes o recorridos relacionados con la gestión de actividades comerciales, institucionales o familiares.

Entre las 17:30 y las 20:00 h el vehículo permanece estacionado mientras continúan las actividades del usuario antes del cierre de la jornada.

Entre las 20:00 y las 21:00 h se realiza un último recorrido urbano de 11.71 km, correspondiente a las actividades finales del día, como compras, reuniones familiares o desplazamientos entre diferentes sectores de Puerto Ayora.

Finalmente, entre las 21:00 y las 21:45 h el vehículo recorre 9.13 km desde Puerto Ayora hacia Bellavista, retornando al domicilio al finalizar la jornada. En este trayecto se registra un ascenso acumulado de aproximadamente 225 m, reflejando nuevamente el cambio de elevación entre la zona costera y las áreas residenciales ubicadas en la parte alta de la isla.

A partir de las 21:45 h el vehículo permanece estacionado hasta el inicio del siguiente día.

En conjunto, el SUV recorre 50.08 km diarios distribuidos en cinco tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 3 h 10 min, equivalente aproximadamente al 13 % del día, permaneciendo detenido el 87 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas y en entorno urbano, reflejando la concentración de la actividad económica, administrativa y comercial en Puerto Ayora y la movilidad cotidiana entre este núcleo urbano y los sectores residenciales de Bellavista. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 234 m de ascenso y 299 m de descenso, resultado de los desplazamientos diarios entre las zonas altas y bajas de la isla. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la movilidad de un vehículo familiar o ejecutivo en Santa Cruz, donde la conectividad entre Puerto Ayora, Bellavista y los principales centros de actividad concentra gran parte de los desplazamientos cotidianos.

BUS

Tabla 14. Métricas generales del Bus en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 171.01 km |
| Distancia sobre asfalto | 171.01 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 16.81 km (9%) |
| Recorridos en zona rural | 154.19 km (90%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 4 h 40 min |
| Tiempo detenido | 19 h 20 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este camión de carga mediana corresponde a un operador comercial o de distribución encargado del abastecimiento de comercios, hoteles, restaurantes, centros de acopio y establecimientos de servicios de la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las operaciones logísticas diarias. Este patrón refleja la intensa actividad de distribución propia de la isla, donde Puerto Ayora constituye el principal centro económico y el Canal de Itabaca funciona como el principal punto de ingreso de mercancías provenientes del continente y de otras islas.

A las 06:00 h inicia el primer desplazamiento del día, recorriendo 11.98 km sobre vías asfaltadas dentro del entorno urbano. Este trayecto corresponde al traslado desde la base de operaciones hacia bodegas, centros de distribución o zonas comerciales de Puerto Ayora, donde se realizan las labores iniciales de carga, organización de pedidos y preparación de la ruta diaria.

Entre las 07:00 y las 08:00 h el camión permanece detenido mientras se desarrollan actividades de preparación para la jornada, incluyendo carga de mercancías, verificación del vehículo, planificación logística y organización de las entregas programadas.

A las 08:00 h comienza el recorrido principal del día, cubriendo 94.92 km sobre carreteras asfaltadas en entorno predominantemente rural. Este trayecto representa la distribución de mercancías entre Puerto Ayora y distintos sectores estratégicos de la isla, como Bellavista, Santa Rosa, el Canal de Itabaca, Baltra y otras zonas de actividad productiva y turística. Estos desplazamientos permiten abastecer establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes y centros de servicios ubicados fuera del núcleo urbano principal.

Entre las 10:00 y las 15:00 h el vehículo permanece estacionado mientras se realizan las actividades propias de la distribución, incluyendo descarga de mercancías, recepción de productos, abastecimiento de establecimientos y demás operaciones logísticas asociadas a la jornada.

A las 15:00 h el camión desarrolla un segundo recorrido rural de 59.27 km, correspondiente a la continuación de las labores de distribución, recolección de mercancías o retorno desde los diferentes puntos de abastecimiento hacia Puerto Ayora. Este período representa la segunda fase de la operación logística diaria y permite completar las entregas programadas.

Entre las 16:15 y las 17:35 h el vehículo permanece detenido mientras finalizan las actividades comerciales, se organizan los últimos pedidos o se realizan labores administrativas relacionadas con la distribución.

Finalmente, entre las 17:35 y las 18:00 h se realiza un recorrido urbano de 4.83 km, correspondiente al retorno hacia la base operativa, la bodega o el lugar habitual de resguardo del vehículo, concluyendo la jornada laboral.

A partir de las 18:00 h el camión permanece fuera de operación mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo estacionado hasta el inicio del siguiente día.

En conjunto, el camión recorre 171.01 km diarios distribuidos en cuatro tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 4 h 40 min, equivalente aproximadamente al 19 % del día, permaneciendo detenido el 81 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas, predominando ampliamente los recorridos rurales (90 %) frente a los urbanos (9 %), lo que refleja la importancia de la conectividad entre Puerto Ayora y los principales centros de abastecimiento, producción y transporte de la isla. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana de un camión de carga mediana en Santa Cruz, cuya función principal consiste en garantizar la distribución de mercancías entre el principal núcleo urbano y los diferentes sectores estratégicos de la isla, de acuerdo con las características demográficas, económicas, logísticas y viales descritas para Santa Cruz.

PICKUP

Tabla 15. Métricas generales de la camioneta en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 249.34 km |
| Distancia sobre asfalto | 196.50 km (78%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 52.84 km (21%) |
| Recorridos en zona urbana | 70.96 km (28%) |
| Recorridos en zona rural | 92.50 km (37%) |
| Recorridos en zona mixta | 85.89 km (34%) |
| Ascenso acumulado | 1924 m |
| Descenso acumulado | 1785 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 9 h 11 min |
| Tiempo detenido | 14 h 48 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta camioneta doble cabina corresponde a un agricultor, pescador o pequeño empresario que desarrolla actividades productivas en distintos sectores de la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:00 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja la versatilidad de la camioneta como medio de transporte para movilizar personas, herramientas, insumos y mercancías entre Puerto Ayora y las principales zonas productivas de la isla.

A las 06:00 h inicia la jornada con un recorrido urbano de 23.38 km sobre vías asfaltadas dentro de Puerto Ayora. Este trayecto representa desplazamientos asociados al abastecimiento inicial, visitas a comercios, adquisición de insumos o preparación de las actividades del día.

Entre las 08:00 y las 08:30 h se realiza un segundo recorrido urbano de 5.82 km, correspondiente a desplazamientos adicionales dentro del área urbana para completar gestiones administrativas, carga de herramientas o coordinación de actividades antes de dirigirse hacia las zonas rurales.

A las 08:30 h comienza un recorrido de 30.80 km entre Puerto Ayora y el Canal de Itabaca, desarrollado sobre carreteras asfaltadas en entorno rural. Este trayecto representa el transporte de mercancías, equipos o productos hacia uno de los principales corredores logísticos de la isla, donde se concentra el intercambio de bienes y el acceso hacia Baltra. Durante este recorrido se acumulan aproximadamente 460 m de ascenso y 513 m de descenso, reflejando el relieve característico de la vía transversal de Santa Cruz.

Entre las 09:15 y las 10:00 h el vehículo realiza un recorrido urbano de 9.13 km, correspondiente a desplazamientos dentro de Puerto Ayora relacionados con actividades comerciales, distribución de productos o visitas a clientes.

Posteriormente, entre las 10:00 y las 11:30 h, se desarrolla un recorrido de 61.70 km desde Itabaca hacia Puerto Ayora, correspondiente al retorno desde el corredor logístico principal hacia el núcleo urbano. Este trayecto registra aproximadamente 1017 m de ascenso y 939 m de descenso, producto de la suma de múltiples desplazamientos efectuados durante la operación diaria sobre esta ruta.

Entre las 11:30 y las 12:45 h la camioneta continúa con un recorrido urbano de 15.01 km, asociado a entregas, distribución local de mercancías o desplazamientos entre establecimientos comerciales y centros de servicios de Puerto Ayora.

Tras una pausa para el almuerzo entre las 12:45 y las 14:30 h, el usuario inicia un recorrido de 19.50 km desde Puerto Ayora hacia Cascajo, desarrollado en condiciones de circulación mixta. Este trayecto representa el acceso hacia sectores agrícolas y ganaderos del interior de la isla, donde se desarrollan actividades productivas y de abastecimiento. Durante este desplazamiento se registran aproximadamente 416 m de ascenso y 44 m de descenso.

Entre las 15:15 y las 15:45 h se realiza el recorrido de retorno de 13.55 km desde Cascajo hacia Puerto Ayora, acumulando aproximadamente 30 m de ascenso y 290 m de descenso, completando las actividades desarrolladas en esa zona.

Posteriormente, entre las 16:00 y las 18:00 h, la camioneta recorre 52.84 km sobre caminos de ripio o grava en condiciones de circulación mixta. Este período representa desplazamientos hacia fincas, áreas agrícolas, explotaciones ganaderas o caminos secundarios donde el acceso mediante vías no pavimentadas es habitual, constituyendo una de las principales características operativas de este tipo de vehículo en Santa Cruz.

Entre las 18:00 y las 20:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades personales o familiares.

Finalmente, entre las 20:00 y las 21:30 h se realiza un último recorrido urbano de 17.61 km, correspondiente al cierre de la jornada mediante el retorno al domicilio o la realización de las últimas actividades comerciales antes del descanso nocturno.

A partir de las 21:30 h la camioneta permanece estacionada hasta el inicio del siguiente día.

En conjunto, la camioneta recorre 249.34 km diarios distribuidos en diez tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 9 h 11 min, equivalente aproximadamente al 38 % del día, permaneciendo detenida el 62 % restante. La movilidad combina recorridos urbanos (28 %), rurales (37 %) y mixtos (34 %), desarrollándose principalmente sobre carreteras asfaltadas (78 %) pero incorporando una proporción significativa de circulación sobre caminos de ripio o grava (21 %), característica de los accesos a fincas y zonas agrícolas del interior de la isla. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 1924 m de ascenso y 1785 m de descenso, resultado de la suma de múltiples desplazamientos efectuados durante la jornada entre Puerto Ayora y las zonas altas de Santa Cruz. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana de una camioneta utilizada por agricultores, pescadores y pequeños empresarios, cuya actividad depende de la conectividad entre el principal núcleo urbano, el Canal de Itabaca, Cascajo y las áreas productivas de la isla.

BUS

Tabla 16. Métricas generales de la camioneta en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 180.89 km |
| Distancia sobre asfalto | 151.98 km (84%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 28.91 km (15%) |
| Recorridos en zona urbana | 15.69 km (8%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona mixta | 165.21 km (91%) |
| Ascenso acumulado | 0 m |
| Descenso acumulado | 0 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 7 h 00 min |
| Tiempo detenido | 17 h 00 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo corresponde a un conductor de ruta local encargado de la operación del transporte público en la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 09:20 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio del servicio diario. Este patrón refleja la dinámica del sistema de transporte público de la isla, cuya operación conecta Puerto Ayora con las comunidades rurales, zonas residenciales y principales corredores de movilidad que comunican con Bellavista, Santa Rosa, el Canal de Itabaca y otros sectores estratégicos.

A las 09:20 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 64.48 km sobre carreteras asfaltadas en condiciones de circulación mixta. Este trayecto representa el inicio de la operación del servicio, atendiendo la demanda de pasajeros que se desplazan entre Puerto Ayora y la zona de desembarco de vuelos, combinando circulación urbana con tramos interurbanos de mayor velocidad.

Entre las 11:30 y las 13:00 h el vehículo permanece detenido mientras el conductor realiza una pausa operacional, espera la siguiente frecuencia del servicio o desarrolla actividades relacionadas con la coordinación de la ruta.

A las 13:00 h comienza el segundo recorrido de 71.82 km, también desarrollado sobre vías asfaltadas y en condiciones de circulación mixta. Durante este período el bus continúa atendiendo los desplazamientos de residentes, trabajadores, estudiantes y turistas entre Puerto Ayora y los diferentes sectores de Santa Cruz, concentrando gran parte de la demanda de movilidad de la jornada.

Entre las 15:30 y las 17:00 h el vehículo permanece estacionado durante una pausa operacional antes de iniciar el siguiente período de servicio.

Entre las 17:00 y las 18:00 h el bus recorre 28.91 km sobre vías de ripio o grava, correspondientes a sectores donde la infraestructura vial no se encuentra completamente pavimentada. Este recorrido permite mantener la conectividad con comunidades periféricas y áreas de menor densidad poblacional, garantizando la continuidad del servicio público hacia zonas donde las condiciones de la vía difieren del entorno urbano principal.

Tras una breve pausa entre las 18:00 y las 18:10 h, el vehículo realiza un último recorrido urbano de 15.69 km sobre pavimento entre las 18:10 y las 19:30 h. Este trayecto corresponde a las frecuencias finales del día dentro de Puerto Ayora, facilitando el retorno de pasajeros hacia sus hogares, alojamientos y principales centros de actividad antes de concluir la operación diaria.

A partir de las 19:30 h el bus permanece fuera de servicio mientras el conductor desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo estacionado hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el bus recorre 180.89 km diarios distribuidos en cuatro tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 7 h 00 min, equivalente aproximadamente al 29 % del día, permaneciendo detenido el 71 % restante. La movilidad se desarrolla principalmente en condiciones mixtas (91 %), combinando circulación urbana e interurbana para conectar Puerto Ayora con las comunidades y corredores de transporte del interior de la isla. La mayor parte de los desplazamientos se realiza sobre carreteras asfaltadas (84 %), complementándose con 28.91 km (15 %) sobre vías de ripio o grava que permiten mantener la cobertura del servicio en sectores donde la infraestructura vial aún no se encuentra totalmente pavimentada. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la operación cotidiana del transporte público en Santa Cruz, cuya función principal es garantizar la movilidad de residentes y visitantes entre el principal núcleo urbano y las diferentes localidades de la isla.

MOTOCICLETA

Tabla 17. Métricas generales de la motocicleta en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 25.47 km |
| Distancia sobre asfalto | 25.47 km (99%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 16.26 km (63%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona mixta | 9.21 km (36%) |
| Ascenso acumulado | 117 m |
| Descenso acumulado | 118 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 1 h 11 min |
| Tiempo detenido | 22 h 49 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de esta motocicleta corresponde a un trabajador independiente, mensajero o residente que utiliza el vehículo como principal medio de transporte para desplazamientos cotidianos en la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:50 h, durante el cual la motocicleta permanece estacionada antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja la elevada versatilidad de este medio de transporte para desplazarse entre los sectores residenciales de Bellavista y el principal centro urbano y comercial de Puerto Ayora.

A las 06:50 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 4.61 km entre Bellavista y Puerto Ayora sobre vías asfaltadas en condiciones de circulación mixta. Este trayecto representa el desplazamiento hacia el lugar de trabajo o el inicio de las actividades laborales. Durante el recorrido se registra un descenso acumulado aproximado de 114 m, correspondiente al cambio de elevación entre la parte alta de Bellavista y la zona costera de Puerto Ayora.

Entre las 07:00 y las 12:00 h la motocicleta permanece estacionada mientras el usuario desarrolla actividades laborales o presta servicios, permaneciendo disponible para posteriores desplazamientos.

A las 12:00 h se realiza un recorrido urbano de 6.43 km sobre pavimento dentro de Puerto Ayora. Este trayecto representa desplazamientos asociados a entregas, diligencias, visitas a clientes, compras o movilización entre diferentes sectores comerciales y administrativos de la ciudad durante la jornada laboral.

Entre las 12:30 y las 18:00 h el vehículo permanece detenido mientras el usuario continúa desarrollando sus actividades o realiza una pausa correspondiente al mediodía.

A las 18:00 h se desarrolla el recorrido de retorno de 4.61 km desde Puerto Ayora hacia Bellavista, nuevamente en condiciones de circulación mixta. Este trayecto representa el regreso hacia el domicilio al finalizar la jornada laboral y registra aproximadamente 114 m de ascenso, producto de la diferencia de elevación entre ambas localidades.

Tras una breve pausa entre las 18:10 y las 18:30 h, la motocicleta realiza un nuevo recorrido urbano de 6.43 km, correspondiente a actividades personales, compras o desplazamientos recreativos dentro de Puerto Ayora durante las primeras horas de la noche.

Entre las 19:00 y las 21:15 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades personales y familiares.

Finalmente, entre las 21:15 y las 21:30 h se realiza un último recorrido urbano de 3.41 km, correspondiente al regreso definitivo al domicilio o a un desplazamiento de corta distancia antes de concluir la jornada.

A partir de las 21:30 h la motocicleta permanece estacionada hasta el inicio del siguiente día.

En conjunto, la motocicleta recorre 25.47 km diarios distribuidos en cinco tramos de conducción, con un tiempo efectivo al volante de 1 h 11 min, equivalente aproximadamente al 5 % del día, permaneciendo detenida el 95 % restante. La totalidad de los desplazamientos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas, combinando recorridos urbanos (63 %) con trayectos de circulación mixta (36 %) que conectan Bellavista con Puerto Ayora. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 117 m de ascenso y 118 m de descenso, resultado de los desplazamientos diarios entre las zonas altas y bajas de la isla. En conjunto, este perfil representa adecuadamente la movilidad cotidiana de trabajadores independientes, mensajeros y residentes de Santa Cruz, quienes utilizan la motocicleta como un medio de transporte ágil y eficiente para atender múltiples desplazamientos entre los principales centros residenciales, comerciales y de servicios de la isla.

MICROMOVILIDAD

Tabla 18. Métricas generales de micro movilidad en Santa Cruz

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Distancia total recorrida | 17.42 km |
| Distancia sobre asfalto | 17.42 km (100%) |
| Distancia sobre ripio/grava | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona urbana | 7.17 km (41%) |
| Recorridos en zona rural | 0.00 km (0%) |
| Recorridos en zona mixta | 10.25 km (58%) |
| Ascenso acumulado | 87 m |
| Descenso acumulado | 96 m |
| Tiempo efectivo de conducción | 42 min |
| Tiempo detenido | 23 h 17 min |

Resumen narrativo

El usuario representativo de este vehículo de micromovilidad corresponde a un residente, estudiante o turista que utiliza una bicicleta o scooter eléctrico para desplazamientos cotidianos dentro de la isla Santa Cruz. Su jornada comienza con un período de descanso nocturno entre las 00:00 y las 06:42 h, durante el cual el vehículo permanece estacionado antes del inicio de las actividades diarias. Este patrón refleja el creciente uso de la micromovilidad como una alternativa sostenible y eficiente para desplazarse entre los sectores residenciales y el principal núcleo urbano de la isla.

A las 06:42 h inicia el primer recorrido del día, cubriendo 3.76 km desde Bellavista hacia Puerto Ayora sobre vías asfaltadas. Este trayecto representa el desplazamiento hacia centros educativos, lugares de trabajo o establecimientos comerciales ubicados en Puerto Ayora. Durante el recorrido se registra un descenso acumulado aproximado de 93 m, correspondiente a la diferencia de elevación entre Bellavista y la zona costera donde se concentra la mayor actividad económica y turística de la isla.

Entre las 07:00 y las 18:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades laborales, académicas, recreativas o turísticas. Este comportamiento es característico de los usuarios de bicicletas y scooters eléctricos, que normalmente emplean estos vehículos únicamente para los desplazamientos de ida y retorno.

Al finalizar la jornada, entre las 18:00 y las 18:15 h, se realiza el recorrido de regreso de 3.41 km desde Puerto Ayora hacia Bellavista, acumulando aproximadamente 84 m de ascenso, reflejo del cambio de elevación existente entre ambos sectores residenciales y urbanos.

Tras una breve pausa entre las 18:15 y las 18:40 h, el usuario realiza un último recorrido de 10.25 km en condiciones de circulación mixta sobre vías asfaltadas. Este desplazamiento representa actividades recreativas, deportivas o personales durante las primeras horas de la noche, así como visitas a establecimientos comerciales, zonas turísticas o espacios públicos ubicados tanto dentro de Puerto Ayora como en sus sectores periféricos.

A partir de las 19:00 h el vehículo permanece estacionado mientras el usuario desarrolla actividades personales y familiares, permaneciendo fuera de operación hasta el inicio de la siguiente jornada.

En conjunto, el vehículo de micromovilidad recorre 17.42 km diarios distribuidos en tres tramos de conducción, con un tiempo efectivo de desplazamiento de 42 min, equivalente aproximadamente al 3 % del día, permaneciendo detenido el 97 % restante. La totalidad de los recorridos se desarrolla sobre carreteras asfaltadas, combinando desplazamientos urbanos (41 %) con recorridos de circulación mixta (58 %) que conectan Puerto Ayora, Bellavista y los sectores periféricos de la ciudad. El perfil topográfico registra un desnivel acumulado de 87 m de ascenso y 96 m de descenso, resultado de los desplazamientos entre las zonas altas y bajas de la isla. En conjunto, este perfil representa adecuadamente el uso cotidiano de bicicletas y scooters eléctricos en Santa Cruz, donde la combinación de distancias relativamente cortas, infraestructura vial y creciente interés por medios de transporte sostenibles favorece la micromovilidad como una alternativa eficiente para residentes, estudiantes y turistas, de acuerdo con las características demográficas, viales y funcionales descritas para la isla.